Пристрій обігріву скла автомобіля УОС-1

Керівництво по експлуатації

1КГБ.681872.001 РЕ

Увага! Обов'язково виконуйте правила експлуатації приладу та пожежної безпеки!

1. Загальні вказівки

Пристрій обігріву скла автомобіля УОС-1, названий далі за текстом "пристрій", призначений для усунення вологи, осідаючої в холодну пору року, зі скла автомобіля всередині салону. Передбачена можливість регулювання потоку повітря за напрямом.

Умови експлуатації для режиму без підігріву:

температура навколишнього повітря від +15°С до +40°С;

відносна вологість до 80% при температурі +25°С;

висота над рівнем моря не більше 1000м.

Умови експлуатації для режиму з підігрівом повітря:

температура навколишнього повітря від -10°С до +15°С;

відносна вологість до 80% при  +15°С;

висота над рівнем моря не більше 1000м.

Увага! При покупці пристрою перевірте його комплектність, роботоспроможність та наявність відмітки магазину про продаж.

2. Технічні дані

Напруга живлення пристрою, В                                             12

Номінальна продуктивність по повітрю, м2/хв                     0,16

Номінальна споживча потужність, Вт                                   150

Габаритні розміри, мм, не більше

Маса, кг, не більше                                                                   0,3

3. Комплектність

В комплект поставки входить:

пристрій обігріву скла УОС-1                           – 1 шт.

присоска                                                              – 2 шт.

коробка упаковочна                                           – 1 шт.

керівництво по експлуатації                             – 1 примірник

4. Вимоги по безпеці

Увага! Забороняється підключати пристрій до джерела живлення з напругою, яка відрізняється від вказаної в технічних даних. Забороняється в працюючому пристрої перекривати вхідний і вихідний отвори. Для запобігання розтріскування пластмасових деталей оберігайте пристрій від падіння.

5. Підготовка до роботи та порядок роботи

5.1. Уважно вивчіть керівництво по експлуатації.

5.2. Приєднайте присоски до пристрою, вставивши кульову частину стійки в гніздо присоски. Зусилля прикладати повздовж осі стійки.

5.3. Закріпіть пристрій в зручному місті, на попередньо очищеному склі автомобіля, притиснув присоски до скла з зусиллям (30÷40) Н.

Рекомендується до установки пристрою обробити контактну поверхню присосок мильним розчином.

5.4. Підключити пристрій до бортової мережі автомобіля. При цьому провід з більш темною ізоляцією підключається до полюса зі знаком "+" (плюс).

Для використання гнізда прикурювателя необхідно підключити штекер до з'єднувального проводу пристрою. При цьому провід з більш темною ізоляцією приєднують до центрального контакту.

5.5. Пристрій включається до роботи за допомогою встроєного перемикача.

Переміщення кнопки із положення "0" в положення "1" вмикає обдув без підігріву.

Переміщення другої кнопки із положення "1" в положення "2" вмикає обдув з підігрівом.

5.6. Для зміни напряму струменя повітря необхідно послабити на 0,5÷1 оберти гвинти, які кріплять бокові стійки, повернути пристрій в необхідне положення, потім закрутити гвинти з зусиллям (10÷15) Н.

6. Технічне обслуговування та умови зберігання

При забрудненні пистрою необхідно протерти його сухою ганчіркою.

Пристрій повинен зберігатися в упаковочній коробці при температурі навколишнього повітря від  -10°С до  +35°С і відносній вологості до 30% при температурі +25°С.

7. Свідоцтво про приймання та продаж

Пристрій для обігріву скла автомобіля УОС-1 відповідає вимогам технічних умов.

Дата виготовлення   "_____"  _________________  20___ р.

Штамп ВТК

Продано  __________________________________________

(найменування підприємства торгівлі)

Штамп магазину

Дата продажу  ________________________

8. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний строк експлуатації пристрою становить 12 місяців від дня продажу через торговельну мережу.

При виході пристрою з ладу протягом гарантійного строку виробник зобов'язується  безкоштовно ремонтувати пристрій, при умові дотримання споживачем правил експлуатації та зберігання, зазначених в цьому керівництві по експлуатації.

У випадку самостійного розбирання та ремонту пристрою споживачем протягом гарантійного строку виробник претензій не приймає.

При пред'явленні претензій споживач висилає на адресу виробника пристрій з керівництвом по експлуатації.

Строк зберігання пристрою в упаковці виробника від дня відвантаження з підприємства-виробника до дня продажу не більше 12 місяців.

Адреса підприємства-виробника:

ПАТ "БЕТЗ",

288540, Вінницька обл., м. Бершадь,

вул. Червоноармійська, 165

тел. (04352) 2-42-26, 2-33-73, 2-23-01.